2015年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

********************************************************************************************

学科、专业名称：光学工程（080300）

研究方向：

考试科目名称：（820）数字电子技术

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、单项选择题（共10小题，每小题3分，共30分） 1、 在四变量卡诺图中，逻辑上不相邻的一组最小项为：（ ） A、m1 与m3 B、m4 与m6 C、m5 与m13 D、m2 与m8 2、 逻辑函数F=A⊕(A⊕B) = ( )。 A. A⊕B B. B C. A D. A⊕B 3、半加器和的输出端与输入端的逻辑关系是 （ ） A、 与非 B、或非 C、 与或非 D、异或 4、 TTL集成电路74LS138是３/８线译码器，译码器为输出低电平有效，若输入为 A2A1A0 =101 时，输出：Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y0 为（ ）。 A . 00100000 B. 11011111 C.11110111 D. 00000100 5、有一个左移移位寄存器，当预先置入1011后，其串行输入固定接0，在4个移位脉冲CLK作用下，四位数据的移位过程是（ ）。 A. 1011--0110--1100--1000--0000 B. 1011--0101--0010--0001--0000 C. 1011--1100--1101--1110--1111 D. 1011--1010--1001--1000—0111 6．存储容量为8K×8位的ROM存储器，其地址线为（ ）条。 A、8 B、12 C、13 D、14

考试科目：  数字电子技术                                                 共 4 页，第 1 页

7、八位D/A转换器的最小电压增量为0.01V,当输入代码为10010001时，输出电压为（ ）V。 A、1.28 B、1.54 C、1.45 D、1.56 8、T触发器中，当T=1时，触发器实现（ ）功能。 A、置1 B、置0 C、计数 D、保持 9、指出下列电路中能够把串行数据变成并行数据的电路应该是（ ）。 A、JK触发器 B、3/8线译码器 C、移位寄存器 D、十进制计数器 10、只能按地址读出信息，而不能写入信息的存储器为（ ）。 A、 RAM B、ROM C、 PROM D、EPROM 二、填空题（共5小题，每小题2分，共10分） 1． (30.25) 10 = ( ) 2 = ( ) 16 。 2 . 逻辑函数L = A'B'C'D' + A+ B+ C +D = ( )。 3 . 主从型JK触发器的特性方程 Q n+1= ( )。 4 . 用4个触发器可以存储 ( ) 位二进制数。 5. 右图所示电路中， Y＝（ ）。

考试科目：  数字电子技术                                                 共 4 页，第 2 页

三、综合应用题（共5小题，前4题每小题20分，第5题30分，共110分） 1. 设8421BCD码对应的十进制数为X，当 X ≤2,或≥7时电路输出F为高电平,否则为低电平。试设计该电路，并用与非门实现之。（20分） 2．用四输入数据选择器实现函数 F(A, B, C)=BC+AB+AB'C'（20分） 3．如图所示为由维持—阻塞型D触发器和主从型J-K触发器组成的电路。写出电路的驱动方程及状态方程，试画出触发器输出端Q1、Q2的波形（设触发器初始状态均为0）。（20分） CLK CLK

考试科目：  数字电子技术                                                 共 4 页，第 3页

4．如图所示的用555 定时器构成的电路是什么电路？求出VT+、VT− 和ΔVT ，并画出其输出波形。（6号引脚vI1，2号引脚vI2） （20分） 5．74LS161是同步4位二进制加法计数器，逻辑功能表如下。利用74LS161设计一个异步清零方式的十进制加法器，画出其状态图，分析其能否自启动。（30分） 74LS161逻辑功能表 CTP; CTT; CLK; Q3 Q2 Q1 Q0. 0 1 1 1 1; × 0 1 1 1; × × 0 × 1; × × × 0 1; × × ×; 0 0 0 0 D3 D2 D1 D0 Q3 Q2 Q1 Q0 Q3 Q2 Q1 Q0 加法计数. Q3 Q2 Q1 Q0 CO 74LS161 CLK CLK CR LD CTP CTT D3 D2 D1 D0

考试科目：  数字电子技术                                                 共 4 页，第 4 页