2015 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题（B卷）

********************************************************************************************

招生专业与代码：环境科学（工学）083001、环境工程083002、环境工程（专业学位）085229

考试科目名称及代码：环境保护概论824

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、名词解释（共5小题，每小题6分，共30分） 1. 清洁生产 2. 危险废物 3. 水体的生化自净 4. 生物监测 5．电渗析 二、简答题（共5小题，每小题8分，共40分） - 什么是可持续发展？可持续发展有何特征？ - 废水处理过程中会产生大量污泥，因其中含有大量污染物，必须对其进行处理，包括哪些处理过程？一般采用什么方法？ - 用于评价除尘装置性能的指标有哪些？离心力除尘装置与惯性力除尘装置相比，有何特点？ - 在河流水质监测断面设置中，对流经大中城市或工业区等污染较重的江河段，一般要设置哪三类断面，设在什么位置？各有什么作用？ - 某冶炼厂含铅废水经处理后排入河水中，测得排污口附近河水中铅的含量为0.4～0.5mg/L，而在下游500米处河水中铅含量仅为3～4μg/L，请解释其原因。 三、选择题（单选题，共10小题，每小题3分，共30分） 1．地表水环境质量标准中，主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区的属于：（ ） A II类 B III类 C IV类 D V类 2. 下列物质具有较低环境容量的是：（ ） A 重金属 B 好氧有机污染物 C 氮氧化物 D 总磷 3．下列自然资源属于不可更新资源的是：（ ） A 水资源 B生物资源 C矿产资源 D太阳能资源 4. 下列描述不正确的是：（ ） A 电磁辐射污染属于物理性污染 B 通过屏蔽和接地可以有效的减少电磁辐射 C 对电磁辐射污染需加强个人防护 D吸收法不适用于电磁辐射污染防治 5．对污染物在大气中的扩散和稀释起决定作用的气象动力因子是（ ）。 A风和湍流 B 温度和湿度 C 风和湿度 D 湍流和温度 - 常用于湿法排放的尾砂粉、砂和粉煤灰等固废存储方法的是：（ ） A 土地耕作法 B 筑坝封存法 C 露天堆存法 D 海洋投弃法 7．用于评价航空噪声的方法是：（ ） A计权有效连续感觉噪声级 B有效感觉噪声级 C A声级 D 统计噪声级 8．在新的大中型厂矿企业、机场、港口及铁路干线等建设以前，需要进行的环境影响评价属于：( ) A现状评价 B回顾评价 C预断评价 D 以上全不属于 9．下列描述不正确的是：（ ） A 吸声材料对高频噪声有很好的效果 B 隔振可分为主动隔振和被动隔振 C 控制噪声最根本的方法是从声源上控制 D共振吸声结构更适合于高频噪声的处理 - 根据污水综合排放标准，水中的污染物分为I类和II类，I类污染物是指能在环境或动植物体内蓄积，对人体健康产生长远不利影响的物质。请问下列污染物中，哪种不属于I类污染物：（ ） A 总汞 B挥发酚 C 砷 D 六价铬 四、综合题（共2小题，每题25分，共50分） 1．2012年年底，某钢铁有限公司在距住宅小区北面不足百米处投资兴建了一家冶炼酸洗炼铁厂，2013年6月该厂在无任何环保手续的情况下投产，该厂投产后给居民造成了严重的环境污染，经调查该公司年产50万吨氧化球团项目和自立式300立方米高炉炼铁项目，系在环境影响评价报告书未经批准的情况下投入生产。根据此案例，详细分析并阐述该企业可能产生的环境污染问题，提出综合治理解决方案。 2. 近年来垃圾焚烧发电厂选址风波不断，试利用环境保护概论所学知识，综合分析垃圾焚烧发电现存问题和发展前景。

考试科目：  环境保护概论                                                    共2 页，第 2 页