2014年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题（A卷）

********************************************************************************************

招生专业与代码：生物医学工程  007770

考试科目名称及代码： 高分子化学与物理   816

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

- 单项选择题（ 共20小题，每小题2分，共40分，将正确选项的字母填入括号内 ） 1、下列聚合物中，（ ）是聚异戊二烯(PI)。 A. B. C. D. - 2、热塑性弹性体SBS是苯乙烯和丁二烯的（ ）。 A. 无规共聚物 B. 交替共聚物 C. 嵌段共聚物 D. 接枝共聚物 - 下列哪一项不是高分子的必备特征（ ） A. 分子量大 B. 具有熔点 C.具有重复单元 D. 分子量具有多分散性 - 4、科学家Ziegle和Natta发明了（ ）。 - A. 离子聚合 B. 开环聚合 C. 逐步聚合 D. 配位聚合 - 5、偶氮类化学物质通常作为（ ）的引发剂。 - A. 逐步聚合 B. 变速聚合 C. 离子聚合 D. 自由基聚合 - 6、下列不能发生自由基聚合的单体是（ ）。 - A. 乙烯 B. 丁二烯 C. 苯乙烯 D. 环氧乙烷 - 7、自由基聚合实施方法中，使聚合物分子量和聚合速率同时提高，可采用（ ）聚合方法。 - A. 乳液聚合 B. 悬浮聚合 C.溶液聚合 D.本体聚合 - 8、共聚合中，影响单体或自由基反应活性的结构因素是单体取代基的共轭效应、（ ）效应 和位阻效应。 - A. 空间 B. 溶剂 C. 极性 D. 单体 - 9、下面哪种组合可以制备无支链高分子线形缩聚物（ )。 - A. 1-2官能度体系 B. 2-2官能度体系 C. 2-3官能度体系 D. 3-3官能度体系 - 下列不能由缩聚反应得到的聚合物是（ ）。 - A. 聚酯 B. 聚酰胺 C. 聚丁烯 D. 环氧树脂 - 11、等规度是指高聚物中 ( ) - A. 全同立构的百分数 B. 间同立构的百分数 C. 全同和间同立构的总的百分数 D. 顺反异构体的百分数 - 12、（ ）是聚合物最常见的结晶形态。 - A. 折叠链片晶 B. 球晶 C. 纤维状晶 D. 伸直链晶体 - 13、下列四种聚合物中，链柔顺性最差的是（ ）。 - A. B. C. D. - 14、聚合物的多重转变是由于（ ） - A. 相对分子质量的多分散性 B. 分子链的不同构型 C. 高分子运动单元的多重性 D. 结晶形态的多样性 - 15、结晶型聚合物的结晶温度范围是（ ）。 - A．Tb～Tg； B．Tm～Td； C．Tg～Tm； D．Tg～Td - 16、（ ）是决定高分子材料使用性能的直接因素。 - A. 复杂的凝聚态结构; B. 高分子的远程结构; - C. 高分子的近程结构; D. 高分子的键接结构. - 17、聚合物处于高弹态时，其分子运动的主要单元是（ ）。 - A、键长 B、链段 C、键角 D、整个分子 - 18、 Tg是表征聚合物性能的一个重要指标。（ ）因素会使Tg降低。 - A. 引入刚性基团 B. 引入极性基团 C. 交联 D. 加入增塑剂 - 19、拉伸实验中，应力－应变曲线初始部分的斜率和曲线下的面积分别反映材料的（ ）。 - A、拉伸强度、断裂伸长率 B、杨氏模量、断裂能 - C、屈服强度、屈服应力 D、冲击强度、冲击能 - 20、PE、PVC、PVDC的结晶能力大小顺序是（ ）。 - A．PE﹥PVC﹥PVDC B. PVDC﹥PE﹥PVC - C. PE﹥PVDC﹥PVC D. PVDC﹥PVC﹥PE - 名词解释：（每小题5分，共25分） - 重复单元 2. 引发剂效率 3. 玻璃化转变温度 4. 构象 5. 应力松弛现象 - 填空题：（每空2分，共30分） - 自由基聚合过程中主要发生的几个反应有链引发、 、 和链转移。 - 重均分子量与数均分子量之比值是测定 的一种量度，称为 。 - 连锁聚合反应包括自由基聚合、 、 和开环聚合四大类。 - 从聚合方法上分，聚合方法有本体聚合、 、 和乳液聚合。 - 非晶态聚合物的温度－形变曲线一般表现出三种力学状态，分别为 、 、 和 。 - 玻璃化转变温度标志着塑料使用的 和橡胶使用的 。 7. 高聚物的聚集态结构有晶态结构、 、 、取向态结构和织态结构。 - 简答题：（每题10分，共40分） - 写出下列单体的聚合反应式和单体、聚合物的名称 - (1) - (2) CH2=CH(CH3)2 - (3) - (4) - 2. 下列烯烃类单体适于何种机理聚合：自由基聚合，阳离子聚合或阴离子聚合，并说明原因。 CH2=CHCl；CH2=CHC6H5；CH2=CH—CH=CH2；CH2=CHCN；CH2=C(CH3)2 3. 试着举例说明有哪些聚合物为碳链聚合物？哪些聚合物为杂链聚合物？ 应变ε 应 力 0 材料I 材料II 材料III 4. 有三种材料的应力-应变曲线如图所示。 A、哪种材料的弹性模量最高？ B、哪种材料的伸长率最大？ C、哪种材料的韧性最高？ D、哪种材料的在断裂前没有明显的塑性变形？ E、判断顺丁橡胶、尼龙6、酚醛塑料分别对应哪种材料的曲线？ 五、论述题（共1题，15分） 1. 你对高分子材料在医用材料上的应用有那些了解？ 请举例说明你所了解的生物医用高分子材料。

考试科目：  高分子化学与物理                             共  3  页，第  3  页